| Les composants d’une peinture LES PIGMENTS ET CHARGES |  | CLASSE : C.A.P P.A.R Page 1/2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE | COMPETENCE S4.5 |  | Date : |  | NOM : |

Les pigments sont les constituants solides des peintures. Ils se présentent sous l’aspect de poudre fine à l’état sec.

La matière de charge est un constituant solide des peintures

L’aspect de poudre fine à l’état sec.

DEFINITION

1) FONCTIONS DES PIGMENTS:

- OPACIFIER :    uniformiser et masquer le subjectile (le pouvoir couvrant)

- AMELIORER LES PROPRIETES PROTECTRICES : Mécanique

Chimique

Fongicide(1)

- COLORER : Le pouvoir couvrant

- DECORER : Par le jeu des couleurs

2) LES FORMES DE PIGMENTS :  Peuvent être-

| FORME | PROVENANCE |
| --- | --- |
| ACIDULAIRES | Oxyde de Zinc |
| NODULAIRES | Noir de carbone |
| SPHERIQUES | Noir de carbone |
| LAMELLAIRES | Poudre d’aluminium, mica |

3)LES QUALITES REQUISES :

- INSOLUBILITE : Dans les constituants liquides des peintures

- GRANULARITE : Etre le plus fin possibles

- STABILITE : Etre stable à la lumière pour une bonne tenue colorante dans le temps

Etre stable à la chaleur

- DURETE : Pour améliorer la résistance aux frottements, aux chocs, aux rayures

- COMPATIBILITE : Etre compatible aux liants

- NEUTRABILITE CHIMIQUE : - Le mortier et le béton impose des pigments neutres

DU SUBJECTILE                           ou basiques

- Un milieu urbain ou industriel impose des pigments acides

| Les composants d’une peinture LES PIGMENTS ET CHARGES |  | CLASSE : C.A.P P.A.R Page 2/2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE | COMPETENCE S4.5 | Date : |  | NOM : |

4) LES DIFFERENTS PIGMENTS : Les pigments sont classés en 2 catégories

A- Les pigments minéraux artificiels

- Les pigments minéraux

- Les pigments organiques

- Les pigments métalliques

B- Les pigments minéraux naturels

- Les ocres et terres

4.1) LES PIGMENTS MINERAUX ARTIFICIELS :

A- Les pigments minéraux : Obtenus à partir des matières   premières à la suite de réactions chimiques

Ex : Jaune de chrome, bleu de Prusse, vert anglais

B-Les  pigments organiques : Obtenus à partir des hydrocarbures, ce sont des dérivés d’hydrocarbures et de houille.

Ex : Rouge, bleu, violet

C- Les pigments métalliques: Le bocardage est un procédé permettant la réalisation des pigments métalliques sous forme lamellaire. Ce traitement conduit le pigment à pelliculer dans son liant en formant une « carapace » de structure semblable à celle des écailles du poisson

Les pigments métalliques sont essentiellement employés dans les couches primaires de protection contre la corrosion.

Ex : Minium de plomb, Oxyde de fer, Phosphate de zinc

4.2) LES PIGMENTS MINERAUX NATURELS	: Obtenus à partir d’extrait de   gisements

- Les ocres : Ocre jaune …

- Les Terres : Terre d’ombre …

5.1) FONCTIONS DES MATIERES  DE CHARGES : Matières assimilées aux pigments mais de faible pouvoir colorant et de faible pouvoir opacifiant avec pour fonctions :

- Epaissir un enduit, une peinture.

- Augmenter le volume du mélange

Elles sont utilisées dans les peintures pour :

- Des raisons économiques : Moins chères  que les pigments

- Des raisons techniques propres pour améliorer :

- La consistance

- La tenue aux coulures

- La souplesse

- L’aptitude au ponçage

- La résistance au feu et aux intempéries

5.2) CARACTERISTIQUES DES MATIERES DE CHARGES :

Extrait de minéraux inerte sous forme de poudre blanche.

On trouve notamment :

- La craie broyée

- La poussière de marbre

- Le talc, le kaolin …

(1) Substance chimique qui se trouve incorporée dans certaines peintures qui a pour effet d’empêcher la formation des champignons et la prolifération des moisissures.