Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 12 : panneaux de fibres ou particules à liant de ciment -TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile (note 3) | Etat de finition recherché |  |  | Brossage Epoussetage Egrenage | Couche d’impression (note 1) | Couche intermédiaire (note 2) | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant |  |  |  |  |
| Panneaux de fibres | Finition C |  |  | x | x | x | x |
| Les joints sont considérés comme apparents ou habillés par un couvre joint. Note 1 La couche d’impression s’exécute soit avec un produit spécial soit avec un produit de peinture compatible, dilué. Note 2 la couche intermédiaire est facultative, néanmoins la durabilité du revêtement sera améliorée par l’application d’une telle couche. Note 3 En travaux extérieurs, l’état de finition reflète celui du subjectile et les critères de qualité à rechercher sont en priorité la protection et la durabilité. |  |  |  |  |  |  |  |