Date : ……………

|  | TECHNOLOGIE |  | Formation : 1°CAP PAR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - LES MOYENS D’ACCES |  |

- Les  Plateformes   individuelles   roulantes   légères :

Les PIRL (Plateforme individuelle roulante légère) doivent être utilisé en respectant les règles de prévention des accidents

- Une PIRL ne doit jamais être peinte afin que l’on puisse vérifier son bon état

- Ne pas prolonger une plateforme par des moyens de fortune

- Il est interdit de répare (bricoler une PIRL)

- SECURITE :

- Interdiction de monter sur la tablette, elle serre à poser l’outillage (bac à peindre, brosses)

- Une PIRL doit être utilisé parallèlement au  mur

- Ne travailler jamais en extension : descendre et  changer la position de la plateforme

- Garder toujours une main libre pour pouvoir se retenir

- Ne jamais descendre trop rapidement

- Ne pas passer d’une PIRL à l’autre

ATTENTION

1