| Les composants d’une peinture LES SICCATIFS |  | CLASSE : C.A.P P.A.R Page 1/1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TECHNOLOGIE | COMPETENCE S4.5 |  | Date : | NOM : |

.

Un siccatif a pour rôle d'ACCELERER le séchage d'une peinture. Celle-ci est déjà, par son liant, siccative d'elle-même, parce qu'un   siccatif ne peut pas faire sécher ce qui n'est pas siccatif de lui-même. Un siccatif a donc pour but d'obtenir un feuil SEC et DUR.

DEFINITION

1) FONCTIONS DES SICCATIFS :

Il a la particularité d’accélérer l’absorption d’oxygène du mélange et de ce fait le durcissement de la peinture.

Cette accélération se traduit par un temps de séchage ramené à 24 heures au lieu de 4 à 5    jours.

2) CARACTERISTIQUES DES SICCATIFS :

Les siccatifs sont des composés chimiques de certains métaux qui ont un comportement de catalyseur d’oxygène.

Les métaux utilisés sont : Le plomb, le fer, Le manganèse, le zinc

Le cobalt : sont les principaux métaux employés. Après traitement, ils seront mélangés,                 à une huile (linoléate)

Ou à une résine  (résinâtes) Qui les rendront solubles dans la peinture.

3) CONDITIONS :

Pour qu'un siccatif puisse remplir parfaitement son rôle, il faut donc :

- Que la peinture soit siccative d'elle-même;

- Que le siccatif soit le plus en plus en contact possible avec la peinture;

- que les conditions de séchage soient favorables,

C’est-à-dire :

- Que le liant de la peinture soit siccatif;

- Que le siccatif soit SOLUBLE dans le liant;

c)   que les autres composants (pigments) ne retardent pas le séchage, La température, L’épaisseur du feuil, etc.

.