Exécution des travaux de peinture.

Les travaux préparatoires et de finition sont définis en fonction de la nature du subjectile, de la qualité de surface de celui-ci et de l’état de finition recherché.

TABLEAU 9 : Briques pleines ou creuses, blocs de béton et maçonnerie en parement -TRAVAUX INTERIEURS.

| Subjectile | Etat de finition recherché |  |  | Brossage Epoussetage Egrenage | Impression | Couche de finition |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mat | Satinée | Brillant (note 1) |  |  |  |
| Eléments pleins ou creux de parement (note 2) | Finition C (note 3) |  |  | X | X | X |
| Note 1 Dans les locaux très humides en condition d’utilisation, les produits mis en œuvre doivent répondre aux exigences du tableau E3. Note 2 Ces parements sont souvent repeints, en entretien ou rénovation, sans pour autant y poser un enduit de maçon. Les reprises d’appareillage sont, si nécessaire, effectués par le maçon. Note 3 La finition C, qui reflète l’état du subjectile, peut seule être envisagée par le peintre. Note Pour envisager des finitions plus élaborées, un enduit de maçon selon la norme NF P 15-201 est nécessaire. |  |  |  |  |  |  |